修改记录

| 日期 | 姓名 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

通讯协议

通信方式

通信协议采用TCP，平台作为服务器端，PC客户端作为客户端。

数据类型

协议消息中使用的数据类型见表1:

表1数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型(字节，8位) |
| WORD | 无符号双字节整型(字，16位) |
| DWORD | 无符号四字节整型(双字，32位) |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，采用0终结符，若无数据，则放一个0终结符 |
| struct | 数据结构，适用于C/C++，java需单独解析 |

传输规则

协议采用大端模式(big-endian)的网络字节序来传递字和双字。

约定如下:

——字节 (BYTE)的传输约定:按照字节流的方式传输；

——字(WORD)的传输约定:先传递高八位，再传递低八位；

——双字(DWORD)的传输约定:先传递高24位，然后传递高16位，再传递高八位，最后传递低八位。

消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体组成，消息结构图如图1所示：

| 索引 | 字段 | 长度 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 标识位 | 1字节 | BYTE |  |
| 1 | 命令ID | 2字节 | WORD | 客户端到平台上行0x5000-0x5FFF， 平台到客户端下行0x6000-0x6FFF，应答命令ID对应 |
| 3 | 命令类型 | 1字节 | BYTE | 0x00:主动推送命令 0x01:应答命令 |
| 4 | 流水号 | 2字节 | WORD | 应答流水号对应 |
| 6 | 进程ID | 4字节 | DWORD |  |
| 10 | 保留 | 4字节 | DWORD |  |
| 14 | 消息体长度 | 4字节 | DWORD |  |
| 18 | 消息体 | N字节 | BYTE[] |  |
| 18 + N | 标识位 | 1字节 | BYTE |  |

图1 消息结构体

标识位

采用0x7e表示，若消息头以及消息体中出现0x7e，则要进行转义处理，转义

规则定义如下:

0x7e<——>0x7d后紧跟一个0x02；

0x7d<——>0x7d后紧跟一个0x01。

转义处理过程如下:

发送消息时:消息封装——>转义;

接收消息时:转义还原——>解析消息。

示例:

发送一包内容为0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55的数据包，则经过封装如下:0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

通信连接

连接的建立

客户端与平台的数据日常连接可采用TCP，客户端复位后应尽快与平台建立连接。

连接的维持

连接建立成功后，客户端应周期性向平台发送客户端心跳消息，平台收到后向客户端发送平台通用应答消息，发送周期由客户端参数指定。

连接的断开

平台和客户端均可根据TCP协议主动断开连接，双方都应主动判断TCP连接是否断开。

平台判断TCP连接断开的方法：

——根据TCP协议判断出客户端主动断开；

——相同身份的客户端建立新连接，表明原连接已断开；

——在一定的时间内未收到客户端发出的消息，如客户端心跳。

客户端判断TCP连接断开的方法：

——根据TCP协议判断出平台主动断开；

——数据通信链路断开；

——数据通信链路正常，达到重传次数后仍未收到应答。

TCP消息处理

平台主发的消息

所有平台主发的消息均要求客户端应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。发送方等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由平台参数指定，每次重传后的应答超时时间和重传次数由平台参数指定，每次重传后的应答超时时间的计算公式见式(1):

TN+1=TN*(N+1)                   …………(1)

式中：

TN+1——每次重传后的应答超时时间；

TN——前一次的应答超时时间；

N——重传次数。

客户端主发的消息

所有客户端主发的消息均要求平台应答，应答分为通用应答和专门应答，由各具体功能协议决定。客户端等待应答超时后，应对消息进行重发。应答超时时间和重传次数由客户端参数指定，每次重传后的应答超时时间按式(1)进行计算。

数据转发方式注意事项

因为服务器需要叠加水印，如果多个站点统一一个连接推送数据会造成服务器数据处理延迟，从而阻塞业务处理。建议每个站点需要单独建立连接推送数据，且各站点上下线信息也是单一通道绑定。

数据格式

客户端心跳

消息ID: 0x5002。

客户端心跳消息体为空。

应答消息体为空。

信息

消息ID: 0x5020。

信息消息体数据格式见表10。

表10信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据结构 | struct CarData2_INFO { WORD SiteID; //站点ID char LaneID; //车道号 time2_t Date; //称重时间 char TotalAxis; //轴数 float AxisSpace[8]; //轴距 float Gross; //重量 float Speed; //速度 float Length; //长度 float Width; //宽度 float Height; //高度 float f1; //保留 float f2; //保留 char PlateName[16]; //车牌号 char PlateType; //车牌类型 char PlateColor; //车牌颜色 char BusType; //车类型 char DoubleLane; //跨道行驶 char NoLane; //不按道行驶 char c1; //保留 char c2; //保留 BYTE PicCount; //图像个数 }; | LaneID：车道号，按照车道0,1,2,3 Gross：单位：吨 Speed：单位：km/h AxisSpace：轴间距[轴数-1] Length\Width\Height:单位：米 PlateType：没有传 0 PlateColor：查看表12 BusType：查看表13 DoubleLane：跨道行驶 12:跨1,2车道 34;跨3,4车道 56:跨5,6车道 78:跨7,8车道 -12:跨辅道1,2车道 -34:跨辅道3,4车道 PicCount: 1-255 |
| Sizeof(CarData_INFO) | 图像数据 | { time2_t PicDate; // 抓拍时间 DWORD PicLen;// 图片长度 BYTE[] PicData; //图片数据 }[0…N]; | 图片数据，根据PicCount值确定图片个数， PicDate为图片抓拍时间，10-14字节为图片大小，后面紧跟着图片内容。（这里N一般是2，这种方式的好处在于以后传1张或者3、4张协议格式都不用变） |

#pragma pack(push,1)

typedef struct time2_s

{

unsigned short      year;

unsigned char       month;

unsigned char       day;

unsigned char       hour;

unsigned char       min;

unsigned char       sec;

unsigned short		 mill;

}time2_t, *ptime2_t;

#pragma pack(pop)

用户信息应答消息体数据格式见表11。

表11用户信息应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 结果 | BYTE | 0:成功 1:失败 2:其它 |

表12车牌颜色对照表

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 蓝色 |
| 1 | 黄色 |
| 2 | 白色 |
| 3 | 黑色 |
| 其它 | 未知 |

表13车辆类型对照表

| 字段 | 描述 |
| --- | --- |
| 0 | 未知 |
| 1 | 客车k10 |
| 2 | 货车H10 |
| 3 | 轿车 |
| 4 | 面包车 |
| 5 | 小货车 |
| 6 | 行人 |
| 7 | 二轮车 |
| 8 | 三轮车 |
| 9 | SUV/MPV |
| 10 | 中型客车 |
| 11 | 机动车 |
| 12 | 非机动车 |
| 13 | 小型轿车 |
| 14 | 微型轿车 |
| 15 | 皮卡车 |

const char *VTR_RESULT_STR[] = {"未知", "客车", "货车", "轿车", "面包车", "小货车", "行人", "二轮车", "三轮车", "SUV/MPV", "中型客车", "机动车", "非机动车", "小型轿车", "微型轿车", "皮卡车"};